目 录

免责声明

产品简介

产品图片

产品参数

物品清单

部件名称

固件刷机

Mavlink

接收数据

心跳以及电池状态

电池信息

GPS位置信息

GPS时间

视频流信息

无人机状态

避障距离

返航点信息

无人机NED坐标 速度 加速度

变焦倍数

云台角度

姿态四元数

发送命令

视频源切换并设置参数

设置返航点以及返航高度

设置相机焦点

设置失控行为

设置避障状态

设置相机变焦

执行任务命令

录像命令

停止录像命令

拍照命令

起飞命令

降落命令与取消降落

强制降落命令

返航命令以及取消返航命令

经纬度位置控制

经纬度飞行停止

飞行控制

设置云台角度

下视推流以及停止下视推流

视频流获取

视频流接收脚本示例

QGC遥控

三方遥控

QGC地面站

共享图传

通信技术

应用案例

参考文献

# 免责声明

本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归爱华芯（大连）科技有限公司所有。如有更新，恕不另行通知。请访问爱华芯官网以获取最新的产品信息。
 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本免责声明与警告、理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及爱华芯科技制定的任何相关条例、政策和指引。爱华芯科技对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。
 即使存在上述规定，消费者权益依然受当地法律法规所保障，并不受本免责声明影响。
爱华芯（iHwasin）是爱华芯（大连）科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。本产品及文档为爱华芯（大连）科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。

## 警告！

- 务必使用爱华芯指定连接线，并严格按照各接口定义连接外部设备。

- 严禁擅自拆解EC-Orin-NX系列产品及其配件。

- 防止水、油、沙等进入机身内部。

- 选择合适的位置进行安装，确保散热良好。

- 部件工作时会发热，请勿用手直接接触，否则可能造成烫伤。

- 使用、储存及运输时，避免震动和撞击。

- 连接至EC-Orin-NX的Typec 2.0 设备可能会对 GNSS、Wi-Fi 等信号产生干扰，必要时可采取电磁屏蔽措施以减小干扰。

# 产品简介

# 产品图片

# 产品参数

#### EC-Orin-NX系列是Jetson Xavier/Orin NX/Nano为 Onboard SDK及PSDK开发者打造的第二代微型计算机，分为3个版本规格；搭载 Orin/Xavier处理芯片，可更加快速地完成复杂的图形处理工作，其NPU算力可达到 20~100 TOPS，具备优秀的处理能力和响应速度;具备多种接口以连接不同的外部设备，适配多款 DJI 飞行平台、飞控系统等设备，拥有更强的灵活性与扩展性，同时为用户提供丰富便捷的开发途径。

## 参数表如下：

| NO | 类别 | 参数 |
| --- | --- | --- |

| 1 | CPU | Jetson Xavier/Orin NX/Nano |
| --- | --- | --- |

| 2 | AI性能 | 20 TOPS,21 TOPS,40 TOPS,70 TOPS (INT 8),100 TOPS (INT 8) |
| --- | --- | --- |

| 3 | GPU | NVIDIA Volta™架构 搭载384个NVIDIA CUDA®核心和48个Tensor Core，搭载32个Tensor Core的1024核 NVIDIAAmpere架构 GPU |
| --- | --- | --- |

| 4 | CPU | 6核NVIDIA CarmelARM'v8.2 64位CPU6 MB L2 + 4 MB L3，6核Arm® Cortex'-A78AE v8.2 64 位CPU1.5MB L2 + 4MB L3，8核Arm@Cortex.A78AE v8.2 64 位CPU 2MB L2 + 4MB L3 |
| --- | --- | --- |

| 5 | DL加速器 | 2x NVDLA,1xNVDLA v2,2x NVDLA v2 |
| --- | --- | --- |

| 6 | 视觉加速器 | 2x PVA,1x PVA V2 |
| --- | --- | --- |

| 7 | 显存 | 8GB 128位LPDDR4x59.7GB/s,8GB 128 位LPDDR5102.4GB/s,16GB 128 位 LPDDR5102.4GB/S |
| --- | --- | --- |

| 8 | 存储 | 128G M.2 SSD 固态硬盘,microsD(不包括卡) |
| --- | --- | --- |

| 9 | 视频显示 | 支持4K HDMI高清显示 |
| --- | --- | --- |

| 10 | 软件接口 | 可支持DJI-PSDK/OSDK接口 |
| --- | --- | --- |

| 11 | 外接接口 | PSDK-TypeC安插接口 |
| --- | --- | --- |

| 12 | 千兆网口 |
| --- | --- |

| 13 | USB2.0 |
| --- | --- |

| 14 | VCC 5V 电源接口 |
| --- | --- |

| 15 | VCC POWER 电源接口 |
| --- | --- |

| 16 | UART1 |
| --- | --- |

| 17 | HDMI |
| --- | --- |

| 18 | USB3.0-USB2 |
| --- | --- |

| 19 | USB3.0-USB0 |
| --- | --- |

| 20 | USB3.0-USB1 |
| --- | --- |

| 21 | CAN |
| --- | --- |

| 22 | GPIO |
| --- | --- |

| 23 | CIS1 |
| --- | --- |

| 24 | CIS0 |
| --- | --- |

| 25 | 内部接口 | USB2.0 |
| --- | --- | --- |

| 26 | 百兆网 |
| --- | --- |

| 27 | UART |
| --- | --- |

| 28 | VCC-POWER |
| --- | --- |

| 29 | 5V/2A |
| --- | --- |

| 30 | 工作温度 | 商业版：-20℃~70℃；工业版：20℃~80℃；车规版：-40℃~85℃ |
| --- | --- | --- |

| 31 | 尺寸 | 91mm*54mm*52mm |
| --- | --- | --- |

# 物品清单

## EC-Orin-NX系列-M3系列物品清单

## EC-Orin-NX系列-M30系列物品清单

## EC-Orin-NX系列-M300物品清单

## EC-Orin-NX系列-M350物品清单

## EC3588系列-FC30物品清单

# 部件名称

## EC-Orin-NX系列-M3

| 序号 | 接口名称 | 接口类型 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | PSDK-TypeC安插接口 | TypeC | 大疆御3行业版,M3E/M3T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | VCC POWER 电源接口 | XT30 | 大疆M3电池电压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | USB2.0 | SH1.0 (5pin) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | UART0 | GH1.25（4pin) | 3.3V电平，5V电源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | UART1 | GH1.25（4pin) | 3.3V电平，5V电源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | HDMI | MicroHDMI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | USB3.0-USB2 | TypeC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | USB3.0-USB0 | TypeC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | USB3.0-USB1 | TypeC | 此 USB 为 Recovery 接口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | CAN | GH1.25 (2pin) | 最大支持 5Mbps 无终端电阻 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | GPIO | 0.5mmFPC (12Pin) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | CIS1 | 0.5mmFPC (22Pin) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | CIS0 | 0.5mmFPC (22Pin) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### EC-Orin-NX系列-M3安装图

## EC-Orin-NX系列-M30/M300/350系列

| 序号 | 接口名称 | 接口类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | PSDK-TypeC安插接口 | TypeC | 大疆御3行业版,M3E/M3T |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | VCC POWER 电源接口 | XT30 | 大疆M3电池电压 |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | USB2.0 | SH1.0 (5pin) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | UART0 | GH1.25（4pin) | 3.3V电平，5V电源 |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | UART1 | GH1.25（4pin) | 3.3V电平，5V电源 |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | HDMI | MicroHDMI |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 | USB3.0-USB2 | TypeC |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 8 | USB3.0-USB0 | TypeC |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | USB3.0-USB1 | TypeC | 此 USB 为 Recovery 接口 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | CAN | GH1.25 (2pin) | 最大支持 5Mbps 无终端电阻 |
| --- | --- | --- | --- |

| 11 | GPIO | 0.5mmFPC (12Pin) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 12 | CIS1 | 0.5mmFPC (22Pin) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 13 | CIS0 | 0.5mmFPC (22Pin) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### EC-Orin-NX系列-M30系列安装图

#### 注：数据线B面朝上插入PSDK-TypeC接口，如安装图所示。

### EC-Orin-NX系列- M300/M350系列安装图

#### 注：数据线B面朝上插入PSDK-TypeC接口，如安装图所示。

### EC-Orin-NX系列-M350安装图（大疆OSDK拓展组件）

#### 注：数据线B面朝上插入PSDK-TypeC接口，如安装图所示。

### EC-Orin-NX系列-M350安装图（大疆OSDK拓展组件）

## EC-Orin-NX系列-FC30

| 序号 | 接口名称 | 接口类型 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | PSDK-TypeC安插接口 | TypeC | 大疆御3行业版,M3E/M3T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | VCC POWER 电源接口 | XT30 | 大疆M3电池电压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | USB2.0 | SH1.0 (5pin) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | UART0 | GH1.25（4pin) | 3.3V电平，5V电源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | UART1 | GH1.25（4pin) | 3.3V电平，5V电源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | HDMI | MicroHDMI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | USB3.0-USB2 | TypeC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | USB3.0-USB0 | TypeC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | USB3.0-USB1 | TypeC | 此 USB 为 Recovery 接口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | CAN | GH1.25 (2pin) | 最大支持 5Mbps 无终端电阻 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | GPIO | 0.5mmFPC (12Pin) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | CIS1 | 0.5mmFPC (22Pin) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | CIS0 | 0.5mmFPC (22Pin) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | VCC 24 电源接口 | XT30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | VCC POWER 电源接口 | XT30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 天线接口x4 | SMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### EC-Orin-NX系列-FC30安装图

## 接口线序

#### 1：UART

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
| --- | --- | --- |

| 1 | RX | 3.3V 电平 |
| --- | --- | --- |

| 2 | TX | 3.3V 电平 |
| --- | --- | --- |

| 3 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 4 | 5V | 电源 |
| --- | --- | --- |

#### 2：CAN

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
| --- | --- | --- |

| 1 | CAN_H | 差分电平 |
| --- | --- | --- |

| 2 | CAN_L | 差分电平 |
| --- | --- | --- |

#### 3：VCC 5V 电源接口

#### 4：USB 2.0

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
| --- | --- | --- |

| 1 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 2 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 3 | USB-DP | usb 差分 |
| --- | --- | --- |

| 4 | USB-DM | usb 差分 |
| --- | --- | --- |

| 5 | 5V | 电源 |
| --- | --- | --- |

##### 注：USB 2.0 由 USB2 经由 USBHub 分出

#### 5：千兆网口

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
| --- | --- | --- |

| 1 | GBE_MDI0_N | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 2 | GBE_MDI0_P | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 3 | GBE_MDI1_N | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 4 | GBE_MDI1_P | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 5 | GBE_MDI2_N | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 6 | GBE_MDI2_P | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 7 | GBE_MDI3_N | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 8 | GBE_MDI3_P | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 9 | GND | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 10 | 3.3V | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 11 | GBE_LED_LINK | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 12 | GBE_LED_ACT | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

#### 6：USB 3.0-0 (TypeC)

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
| --- | --- | --- |

| 1 | USBSS_TX_P | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 2 | USBSS_TX_N | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 3 | USBSS_RX_P | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 4 | USBSS_RX_N | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 5 | USB1_DP | usb2.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 6 | USB1_DM | usb2.0 差分 |
| --- | --- | --- |

#### 7：USB 3.0-1 (TypeC)

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
| --- | --- | --- |

| 1 | USBSS_TX_P | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 2 | USBSS_TX_N | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 3 | USBSS_RX_P | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 4 | USBSS_RX_N | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 5 | USB1_DP | usb2.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 6 | USB1_DM | usb2.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 7 | I2C0_SCL | 开漏 |
| --- | --- | --- |

| 8 | I2C0_SDA | 开漏 |
| --- | --- | --- |

| 9 | USB_VBUS_DET | GPIO |
| --- | --- | --- |

##### 注：此USB为Recovery接口

#### 8：USB 3.0-2 (TypeC)

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
| --- | --- | --- |

| 1 | USBSS_TX_P | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 2 | USBSS_TX_N | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 3 | USBSS_RX_P | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 4 | USBSS_RX_N | usb3.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 5 | USB1_DP | usb2.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 6 | USB1_DM | usb2.0 差分 |
| --- | --- | --- |

| 7 | I2C0_SCL | 开漏 |
| --- | --- | --- |

| 8 | I2C0_SDA | 开漏 |
| --- | --- | --- |

| 9 | USB_VBUS_DET | GPIO |
| --- | --- | --- |

##### 注1：此USB 2.0 由 USB2 经由 USBHub 分出

##### 注2：此路USB 3.0 需要设备树打开使用

#### 9：CIS0

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
| --- | --- | --- |

| 1 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 2 | CSI1_D0_N | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 3 | CSI1_D0_P | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 4 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 5 | CSI1_D1_N | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 6 | CSI1_D1_P | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 7 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 8 | CSI1_CLK_N | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 9 | CSI1_CLK_P | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 10 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 11 | CSI0_D0_N | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 12 | CSI0_D0_P | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 13 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 14 | CSI0_D1_N | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 15 | CSI0_D1_P | CIS 差分 |
| --- | --- | --- |

| 16 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 17 | CAM0_PWDN_LS | CMOS1.8 输出 |
| --- | --- | --- |

| 18 | CAM0_MCLK | CMOS1.8 输出 |
| --- | --- | --- |

| 19 | GND | 电源 |
| --- | --- | --- |

| 20 | CAM0_I2C_SCL | 开漏 3.3V |
| --- | --- | --- |

| 21 | CAM0_I2C_SDA | 开漏 3.3V |
| --- | --- | --- |

| 22 | 3.3V | 电源 |
| --- | --- | --- |

#### 9：CIS1

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | GND | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | CSI2_D1_N | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | CSI2_D1_P | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | GND | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | CSI2_CLK_N | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | CSI2_CLK_P | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 | GND | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 8 | CSI2_CLK_N | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | CSI2_CLK_P | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | GND | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 11 | CSI3_D0_N | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 12 | CSI3_D0_P | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 13 | GND | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 14 | CSI3_D1_N | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 15 | CSI3_D1_P | CIS 差分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 16 | GND | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 17 | CAM1_PWDN_LS | CMOS1.8 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 18 | CAM1_MCLK | CMOS1.8 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 19 | GND | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 20 | CAM1_I2C_SCL | 开漏 3.3V |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 21 | CAM1_I2C_SDA | 开漏 3.3V |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 22 | 3.3V | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### 10：GPIO

| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 5V | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | GND | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | 3.3V | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | GND | 电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | GPIO7 | 3.3V |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | I2C1_SCL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 | I2C1_SDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 8 | SPI1_CS1 | 3.3V |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | SPI1_CS0 | 3.3V |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | SPI1_MISO | 3.3V |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 11 | SPI1_SCK | 3.3V |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 12 | SPI1_MOSI | 3.3V |  |
| --- | --- | --- | --- |

##### V1.0 版本 IIC 不可使用，下个版本修复

# 固件刷机

## 一、SDKmanager安装

由于Nvidia近几年的JetPack更新都没有提供Jetson系列对应的镜像，因此不管是TF卡、EMMC还是NVME都无法像树莓派、RDK等开发板一样直接将系统烧录至对应的存储设备，转而需要使用Nvidia Jetson官方的SDKmamager进行烧录

SDKmanager下载链接：SDK Manager | NVIDIA Developer
VMware17虚拟机下载链接：VMware 17安装教程
要注意，SDKmanager只有在Linux环境中才能使用，因此我们还需要安装对应Linux环境且虚拟机需要80GB以上！文档中使用的是VMware17+Ubuntu22.04，具体的JetPack支持如下图：

我们首先将SDKmanager的Deb包下载到虚拟机之后输入命令即可开始安装SDKmanager：

sudo dpkg -i SDKmanager-xxxxxxxxxx.deb #将-i后面改为对应下载的文件名
！！！不出意外安装过程中可能会失败，这是因为系统缺少对应的包，输入以下命令即可解决问题并且同时完成安装

sudo apt --fix-broken install

安装完成之后我们输入以下命令即可打开sdkmanager（当然也可以在应用中心直接双击打开）

sdkmanager #打开sdkmanager

## 二、EC Orin NX的烧录

首先我们先把改接的线路接好，从左到右从上到下依次接的线为HDMI、扩展坞以及Recovery数据口的数据线（链接电脑），我们看板子的右下角有三个小按钮，中间的那个按钮为Rec即Recovery按钮。
我们需要按住中间那个Rec按钮之后上电，并保持3s之后再松开，这样即可进入板子的Recovery模式（不进入Rec模式的话SDKmanager也能识别到，但是后续烧录会提示板子不在Rec模式无法烧录），我们将板子上电并进入烧录模式后虚拟机会提示让我们选择新USB需要连接到主机还是我们的虚拟机，由于我们是在虚拟机中进行烧录，所以需要选择连接到对应的虚拟机（建议勾选左下角“记住我的选择，以后不再询问”，因为烧录过程中设备会反复弹出然后重连，不勾选的话会需要一直选择比较麻烦）

接着勾选连接到虚拟机后我们便能在SDKmanager主页的“Target Hardware”一栏中看到我们的设备（如果确认设别已经连接到虚拟机可以点击“Target Hardware”一栏下方的刷新按钮重新探测），在这个界面里第一栏我们选择Jetson即可，第二栏我们如果不需要在这个虚拟机里面安装对应Jetson设备的开发环境的话便可以将“Host Machine”取消勾选，这样可以节省虚拟机的空间以及节约烧录的时间，第三栏是用来选择需要安装的JetPack版本，我们根据自己需要选择即可，以下则为不同的JetPack对应的Ubuntu版本

| JetPack 版本 | L4T 版本 | Ubuntu 版本 |
| --- | --- | --- |

| JetPack 6.1 | L4T 36.4 | Ubuntu 22.04 (64-bit) |
| --- | --- | --- |

| JetPack 5.x | L4T 35.x | Ubuntu 20.04 (64-bit) |
| --- | --- | --- |

| JetPack 4.6 | L4T 32.6.x | Ubuntu 18.04 (64-bit) |
| --- | --- | --- |

| JetPack 4.5 | L4T 32.5.x | Ubuntu 18.04 (64-bit) |
| --- | --- | --- |

| JetPack 4.4 | L4T 32.4.x | Ubuntu 18.04 (64-bit) |
| --- | --- | --- |

| JetPack 4.3 | L4T 32.3.x | Ubuntu 18.04 (64-bit) |
| --- | --- | --- |

| JetPack 4.2 | L4T 32.2.x | Ubuntu 18.04 (64-bit) |
| --- | --- | --- |

| JetPack 4.1 | L4T 31.1.x | Ubuntu 18.04 (64-bit) |
| --- | --- | --- |

第四栏则为选择是否需要DeepStream(NVIDIA DeepStream 是一个端到端的视频分析 SDK，主要用于高性能的 AI 推理和视频分析任务)以及GXF Runtime（是NVIDIA Isaac SDK 的核心部分，专为图形化的任务执行设计，其主要用于机器人和边缘 AI 应用）如果我们不知道未来需不需要这两个SDK的话可以先不勾选，我们烧录完系统后还可以安装对应部分

我们点击“Continue”后便会进入到下一个页面，这个页面主要是来选择我们需要在烧录系统的同时具体安装哪一些官方的SDK组件，以及选择我们对应组件的下载路径，所需的SDK越多，对应虚拟机需要的空间越大，这也就是我们一开头说建议虚拟机分配80GB的原因，但是如果看到这你发现你虚拟机的空间少了也不用担心，我们还可以增加，只需要在Vmware的虚拟机管理页面增加空间再在Ubuntu里面启用磁盘工具扩容即可

选择好自己所需组件后我们便可以点击左下角的”I accept…”之后再进行烧录啦,过程中会需要输入虚拟机的密码，输入之后便可开始烧录！！！

接着我们便进入了烧录，大概在烧录到12%的时候会弹出一个提示，这个提示是告诉你系统正在准备烧录Jetson Linux的镜像，在提示框中输入准备在EC Orin NX的系统中使用的账号和密码即可开始简易安装！

 过程中系统会不断提示设备弹出以及设备重连，不用担心这是正常的，我们耐心选择连接到虚拟机即可

大概进度到25%的时候，EC Orin NX的镜像便已经烧录完成，可以正常开机，只不过这还只是单纯的镜像，还需要继续烧录所需要的组件，如下图所示，即代表镜像已经烧录完成准备安装SDK组件，这时候需要输入我们的连接方式以及板子的IP地址和板子的账号密码，“Connection”可以选择我们与板子的连接方式，一般默认“USB”，IP Address为USB连接方式下虚拟网卡的静态IP地址，一般都是192.168.55.1可以不用更改，接着我们输入我们最开始设置的用户名和密码再点击“Install”即可继续继续烧录

等待一段时间之后（大概十分钟的样子），我们的EC Orin NX就烧录完成了

# Mavlink

#### 本模块实现大疆PSDK至MAVLink协议转换，促进设备间通信。兼容QGC地面站，实现无缝对接。提供定制开发服务，满足用户个性化需求。注意，MAVLink相关资料仅限内部团队使用，暂不对外开放。

### 首先安装软件所需环境

sudo apt 
update

        sudo apt 
install
 libgstreamer1
.0
-dev libgstreamer-plugins-base1
.0
-dev
sudo apt-
get
 
install
 libgtk
-3
-dev
pkg-config 
--modversion gtk+-3.0

PC端需要安装QGC软件
下载地址 http://qgroundcontrol.com/

### 使用mavlink软件包

- 将psdk-ih.zip程序包放到/home/firefly目录下

- 执行 unzip psdk-ih.zip解压程序文件

- 执行 cd psdk-ih/build 进入程序文件

- 执行 chmod 777 bin/mavlink_demo 因为大疆psdk需要较高权限修改网卡配置所以需要给程序一个权限

- 修改文件夹中的mavlink_ip将其改PC端ip

- 执行测试程序 sudo bin/mavlink_demo

- 打开PC端QGC软件

- 先点击左上角logo图标

- 再点击Analyze Tools

- 查看MAVLink检测页面

- 查看MAVLink数据

- 可以在这个页面输入测试命令控制psdk

输入命令后需要带空格作为结束符号

| 命令 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |

| zoomVideo |  | 主视频流 开启后QGC可查看端口号为5600 |
| --- | --- | --- |

| IRVideo |  | 红外视频流 开启后QGC可查看端口号为5600 |
| --- | --- | --- |

| gimbal 10 | 10 代表转动角度 | 云台转动 |
| --- | --- | --- |

| zoom 5 | 5 代表缩放倍数 | 变焦倍数 |
| --- | --- | --- |

| mission |  | 执行航线任务 |
| --- | --- | --- |

注:主视频流需要遥控器调整到录像模式并且分辨率调到1920*1080
 红外视频流需要遥控器关闭超分辨率选项

运行PSDK可使用大疆DJI Assistant 2 (Enterprise Series)运行模拟器看飞行
DJI Assistant 2 下载地址https://www.dji.com/cn/downloads/softwares/assistant-dji-2-for-matrice

下载后使用typec线连接pc与无人机
开启软件后
点击模拟器
如果需要测试航线任务需要修改经纬度为
纬度:38.86305257656219
经度:121.449574562344
然后点击开始仿真

### 发送测试命令

python测试例程请参考 https://www.ardusub.com/developers/pymavlink.html

mavlink message定义请查看 https://mavlink.io/zh/messages/common.html

c测试例程请参考 https://mavlink.io/en/mavgen_c/

# 接收数据

# 心跳以及电池状态

### mavlink id 0 HEARTBEAT

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| system_status | uint8_t | MAV_STATE 见下表 | 无人机状态 |
| --- | --- | --- | --- |

| Value | Field Name | Description |
| --- | --- | --- |

| 3 | MAV_STATE_STANDBY | 当无人机处于地面时发出此状态 |
| --- | --- | --- |

| 4 | MAV_STATE_ACTIVE | 当无人机处于空中时发出此状态 |
| --- | --- | --- |

### mavlink id 1 SYS_STATUS

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| voltage_battery | uint16_t | mV | 电池电压 |
| --- | --- | --- | --- |

| current_battery | int16_t | mA | 电池电量毫安 |
| --- | --- | --- | --- |

| battery_remaining | int8_t | % | 电池电量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |

| onboard_control_sensors_enabled_extended | uint32_t |  | 避障状态 0 不正常 1 正常 |
| --- | --- | --- | --- |

# 电池信息

### mavlink id 147 BATTERY_STATUS

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| current_battery | int16_t | mA | 当前电量多少毫安 |
| --- | --- | --- | --- |

| battery_remaining | int8_t | % | 剩余电池电量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |

# GPS位置信息

### mavlink id 24 GPS_RAW_INT

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| time_usec | uint64_t | us | 时间戳 |
| --- | --- | --- | --- |

| lat | int32_t | degE7 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |

| lon | int32_t | degE7 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |

| alt | int32_t | mm | 海拔高度 |
| --- | --- | --- | --- |

| satellites_visible | uint16_t |  | 卫星数 |
| --- | --- | --- | --- |

# GPS时间

### mavlink id 2 SYSTEM_TIME

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| time_unix_usec | uint64_t |  | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |

# 视频流信息

### mavlink id 269 VIDEO_STREAM_INFORMATION

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| bitrate |  | bits/s | 码率 |
| --- | --- | --- | --- |

| framerate |  | Hz | 帧率 |
| --- | --- | --- | --- |

| resolution_v | ﻿﻿int16_t﻿ | pix | 视频输出宽度 |
| --- | --- | --- | --- |

| resolution_h | ﻿﻿int16_t﻿ | pix | 视频输出高度 |
| --- | --- | --- | --- |

# 无人机状态

### mavlink id 76 COMMAND_LONG command = MAV_CMD_NAV_LAST

| Param (Label) | Description | Values |
| --- | --- | --- |

| 1 | 飞行状态 | 0 飞机在地面引擎停止1 飞机在地面引擎已开启2 飞机在空中 |
| --- | --- | --- |

| 2 | 飞行模式 | 0 手动控制模式1 姿态模式，飞机可以进行姿态稳定，并仅使用气压计进行定位以控制高度6 正常GPS模式，飞机可以自主定位和稳定悬停9 热点模式10 辅助起飞模式，用户可以推动油门杆完成稳定起飞11 自动起飞模式，飞机将自主启动电机，上升并最终悬停12 自动降落模式，飞机可以自主降落15 导航返航模式，飞机可以自主返回最后记录的返航点17 SDK控制模式，飞机由SDK API控制33 强制自动降落模式，可能是因为低电量40 搜索模式，无人机将搜索到最后一个遥控器未丢失的位置41 每次用户解锁电机时，这将是第一个模式 |
| --- | --- | --- |

| 3 | 航线执行状态 | 0 航点v3任务处于空闲状态16 航点v3任务处于准备状态32 航点v3任务处于任务过渡状态48 航点v3任务处于执行任务状态64 航点v3任务处于中断状态80 航点v3任务处于恢复状态98 航点v3任务处于返回首个航点状态 |
| --- | --- | --- |

# 避障距离

mavlink id 76 COMMAND_LONG command = MAV_CMD_CONDITION_DISTANCE;

| Param (Label) | Description | Values | Units |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 前向 |  | m |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | 后向 |  | m |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | 左向 |  | m |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | 右向 |  | m |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | 上方 |  | m |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | 下方 |  | m |
| --- | --- | --- | --- |

# 返航点信息

### mavlink id 242 HOME_POSITION

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| latitude | int32_t | degE7 | Latitude (WGS84) |
| --- | --- | --- | --- |

| longitude | int32_t | degE7 | Longitude (WGS84) |
| --- | --- | --- | --- |

| altitude | int32_t | m | 返航高度 |
| --- | --- | --- | --- |

# 无人机NED坐标 速度 加速度

### mavlink id 85 POSITION_TARGET_LOCAL_NED

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| time_boot_ms | uint32_t | ms | 时间戳 |
| --- | --- | --- | --- |

| x | float | m | X坐标(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- |

| y | float | m | Y坐标(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- |

| z | float | m | 对地高度 |
| --- | --- | --- | --- |

| vx | float | m/s | X速度(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- |

| vy | float | m/s | Y速度(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- |

| vz | float | m/s | Z速度(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- |

| afx | float | m/s/s | X加速度(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- |

| afy | float | m/s/s | Y加速度(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- |

| afz | float | m/s/s | Z加速度(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- |

# 变焦倍数

### mavlink id 260 CAMERA_SETTINGS

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| zoomLevel | float |  | 变焦倍数 |
| --- | --- | --- | --- |

# 云台角度

### mavlink id 265 MOUNT_ORIENTATION

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| time_boot_ms | uint32_t | ms | 时间戳 |
| --- | --- | --- | --- |

| roll | float | deg | 翻滚角 |
| --- | --- | --- | --- |

| pitch | float | deg | 俯仰角 |
| --- | --- | --- | --- |

| yaw | float | deg | 偏航角 |
| --- | --- | --- | --- |

# 姿态四元数

### 航空坐标系中的姿态

mavlink id 31 ATTITUDE_QUATERNION

| 返回字段名称 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

| time_boot_ms | uint32_t | ms | 时间戳 |
| --- | --- | --- | --- |

| q1 | float |  | 姿态四元数1 ,w |
| --- | --- | --- | --- |

| q2 | float |  | 姿态四元数2 , x |
| --- | --- | --- | --- |

| q3 | float |  | 姿态四元数3 , y |
| --- | --- | --- | --- |

| q4 | float |  | 姿态四元数4 , z |
| --- | --- | --- | --- |

| roll | float | rad | 翻滚角 |
| --- | --- | --- | --- |

| pitch | float | rad | 俯仰角 |
| --- | --- | --- | --- |

| yaw | float | rad | 偏航角 |
| --- | --- | --- | --- |

# 发送命令

# 视频源切换并设置参数

### MAV_CMD_DO_CONTROL_VIDEO 200

| Param (:Label) | 功能 | Description | Values |
| --- | --- | --- | --- |

| param1 | type | 设置视频类型 | M3T 1主视频 3 IR M30T 1wide 2 zoom 3 IR |
| --- | --- | --- | --- |

| param2 | width | 视频输出宽度 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| param3 | height | 视频输出高度 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| param4 | framerate | 帧率 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| param5 | bitrate | 码率 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| param6 | status | 视频开关 | 0开始 1停止 |
| --- | --- | --- | --- |

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 200 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码(0无异常 1无法获取无人机信息)

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        
        def
 
control
(type, width, height, framerate, bitrate, startOrStop=
0
)
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_CONTROL_VIDEO,
        
0
,
        type, width, height, framerate, bitrate, startOrStop, 
0

            )

        def
 
stop_streaming
()
:

            master.mav.video_stream_status_send(
        
1
,
        
1
,
        
0
,
0
,
0
,
0
,
0
,
0

            )

        # type  1 VIS  3 IR

        # width  1920

        # height  1080

        # framerate  30

        # bitrate  4096

        # start or stop  0 start  1 stop

        control(
1
, 
1920
, 
1080
, 
30
, 
4096
)
time.sleep(
10
)
stop_streaming()
time.sleep(
5
)
control(
3
,
640
,
480
,
20
,
4096
)
time.sleep(
30
)
control(
1
, 
1920
, 
1080
, 
30
, 
4096
)

# 设置返航点以及返航高度

### MAV_CMD_DO_SET_HOME 179

| Param (:Label) | Description | Values |
| --- | --- | --- |

| 1: height | 返航高度 | 范围20-200 |
| --- | --- | --- |

如果height为0 为设置返航点模式
*

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 179 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码(0 无异常 1 无法初始化无人机飞行控制 2 返航点设置失败 3 返航高度设置失败)

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
set_home
(height)
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_SET_HOME,
        
0
,
        height, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        set_home(
70
)
while
 
True
:
    msg = master.recv_match()
    
if
 
not
 msg:
        
continue

            
if
 msg.get_type() == 
'COMMAND_LONG'
:
        print(
"\n\n*****Got message: %s*****"
 % msg.get_type())
        print(
"Message: %s"
 % msg)
        print(
"\nAs dictionary: %s"
 % msg.to_dict())

*如果height大于0 为设置返航高度模式

# 设置相机焦点

### MAV_CMD_SET_CAMERA_FOCUS 532

| Param (:Label) | Description | Values |
| --- | --- | --- |

| 1: FocusX | 聚焦范围X | 0 到 1 |
| --- | --- | --- |

| 2: FocusY | 聚焦范围Y | 0 到 1 |
| --- | --- | --- |

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
focus
()
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_SET_CAMERA_FOCUS,
        
0.3
,
        
0.4
, 
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        focus()

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE 返回值 param1 532 执行命令id 返回值 param2 0或1 是否执行成功 返回值 param3 失败代码(0无异常 1无法init镜头控制 2无法设置相机模式 3无法设置焦点)

# 设置失控行为

### MAV_CMD_NAV_GUIDED_ENABLE 92

| Param (:Label) | Description | Values |
| --- | --- | --- |

| 2: status | 失控行为 | 0 悬停 1 降落 2 返航 |
| --- | --- | --- |

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 92 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码(0无异常 1无法获取无人机信息 2无法设置失控行为)

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
set_rc_lost
(status)
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_GUIDED_ENABLE,
        
0
,
        
0
, status, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )
#0 hover 1 land 2 go home

        set_rc_lost(
0
)

        while
 
True
:
    msg = master.recv_match()
    
if
 
not
 msg:
        
continue

            
if
 msg.get_type() == 
'COMMAND_LONG'
:
        print(
"\n\n*****Got message: %s*****"
 % msg.get_type())
        print(
"Message: %s"
 % msg)
        print(
"\nAs dictionary: %s"
 % msg.to_dict())

本接口大疆官方只适配M30T

# 设置避障状态

### MAV_CMD_NAV_PATHPLANNING 81

| Param (:Label) | Description | Values |
| --- | --- | --- |

| 1: status | 避障状态 | 0 关闭 1 开启 |
| --- | --- | --- |

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
set_avoid
()
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_PATHPLANNING,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )
#param1 0 close 1 open

        set_avoid()
while
 
True
:
    msg = master.recv_match()
    
if
 
not
 msg:
        
continue

            
if
 msg.get_type() == 
'COMMAND_LONG'
:
        print(
"\n\n*****Got message: %s*****"
 % msg.get_type())
        print(
"Message: %s"
 % msg)
        print(
"\nAs dictionary: %s"
 % msg.to_dict())

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE返回值 param1 81 执行命令id返回值 param2 0或1 是否执行成功返回值 param3 失败代码(0 无异常 1 无法初始化无人机飞行控制 2 避障状态设置失败)

# 设置相机变焦

### MAV_CMD_SET_CAMERA_ZOOM 531

| Param (:Label) | Description | Values |
| --- | --- | --- |

| 1: Zoom Value | 缩放倍数 |  |
| --- | --- | --- |

| 2: Zoom Type | 缩放类型 | 0 聚焦变小 1 聚焦变大 |
| --- | --- | --- |

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
zoom
(type)
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_SET_CAMERA_ZOOM,
        type,
        
3
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        zoom(
1
)
time.sleep(
5
)
zoom(
0
)

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE返回值 param1 531 执行命令id返回值 param2 0或1 是否执行成功返回值 param3 失败代码(0 无异常 1 无法初始化相机控制 2 获取相机数据失败 3 获取相机版本失败 4 相机变焦执行失败)

# 执行任务命令

### MAV_CMD_DO_SET_MISSION_CURRENT 224

任务文件名称以及路径为 ./psdk/build/temp.kmz
param1 为任务状态设置0 开始 1 停止 2 暂停 3 继续

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 224 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码(0 无异常 1 无法初始化无人机飞行控制 2 创建无人机任务失败)

航线执行状态
command
 = MAV_CMD_NAV_LAST

        param3 标记以下状态

        0    航点v3任务处于空闲状态
16   航点v3任务处于准备状态
32   航点v3任务处于任务过渡状态
48   航点v3任务处于执行任务状态
64   航点v3任务处于中断状态
80   航点v3任务处于恢复状态
98   航点v3任务处于返回首个航点状态

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
mission
(action)
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_SET_MISSION_CURRENT,
        
0
,
        action, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        #0 start 1 stop 2 pause 3 resume

        mission(
0
)
time.sleep(
10
);
mission(
2
)
time.sleep(
10
);
mission(
3
)
time.sleep(
10
);
mission(
1
)

# 录像命令

### MAV_CMD_VIDEO_START_CAPTURE 2500

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 2500 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码(0 无异常 1 无法初始化相机控制 2 设置相机为录像模式 3 获取相机版本失败 4 相机录像执行失败)

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
videoStart
()
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_VIDEO_START_CAPTURE,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        videoStart()

# 停止录像命令

### MAV_CMD_VIDEO_STOP_CAPTURE 2501

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
videoStop
()
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_VIDEO_STOP_CAPTURE,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        videoStop()

# 拍照命令

### MAV_CMD_DO_TRIGGER_CONTROL 2003

### 单张拍摄

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
shoot
()
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_TRIGGER_CONTROL,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        shoot()

# 起飞命令

### MAV_CMD_NAV_TAKEOFF 22

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 22 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码
失败代码列表
0 无异常
1 无法初始化无人机飞行控制
2 无法获取无人机飞行控制权限
3 无法起飞
4 起飞失败并且螺旋桨未转
5 起飞失败并且螺旋桨在转
6 已起飞但发生飞控错误

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
ready
()
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_TAKEOFF,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        ready()

# 降落命令与取消降落

### MAV_CMD_NAV_LAND 21

param1 0 为降落
param1 1 为取消降落

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 21 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码
失败代码列表
0 无异常
1 无法初始化无人机飞行控制
2 开始执行降落失败
3 执行降落失败(etc.地面有障碍物)
4 停止降落失败

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
land
()
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_LAND,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        land()

# 强制降落命令

### MAV_CMD_DO_LAND_START 189

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 189 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码
失败代码列表
0 无异常
1 无法初始化无人机飞行控制
2 开始执行降落失败
3 执行降落失败

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
land
()
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_LAND_START,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        land()
while
 
True
:
    msg = master.recv_match()
    
if
 
not
 msg:
        
continue

            
if
 msg.get_type() == 
'COMMAND_LONG'
:
        print(
"\n\n*****Got message: %s*****"
 % msg.get_type())
        print(
"Message: %s"
 % msg)
        print(
"\nAs dictionary: %s"
 % msg.to_dict())

# 返航命令以及取消返航命令

### MAV_CMD_NAV_RETURN_TO_LAUNCH 20

param1 0为返航 1为取消返航
返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 20 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码
失败代码列表
0 无异常
1 无法初始化无人机飞行控制
2 返航失败
3 取消返航失败

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
return_to_base
(cancleReturn)
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_RETURN_TO_LAUNCH,
        
0
,
        cancleReturn, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        return_to_base(
0
)
time.sleep(
10
)
return_to_base(
1
)
while
 
True
:
    msg = master.recv_match()
    
if
 
not
 msg:
        
continue

            
if
 msg.get_type() == 
'COMMAND_LONG'
:
        print(
"\n\n*****Got message: %s*****"
 % msg.get_type())
        print(
"Message: %s"
 % msg)
        print(
"\nAs dictionary: %s"
 % msg.to_dict())

# 经纬度位置控制

### GLOBAL_POSITION_INT 33

| lat | int32_t | degE7 | 经度int 10^7 |
| --- | --- | --- | --- |

| lon | int32_t | degE7 | 纬度int 10^7 |
| --- | --- | --- | --- |

| alt | int32_t | mm | 高度 毫米为单位 |
| --- | --- | --- | --- |

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()
def
 
fly
()
:

            master.mav.global_position_int_send(
        int(
1e3
 * (time.time() - boot_time)),  
# ms since boot

                lat=
388647525
, lon=
1214500745
, alt=
7000

            )

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE返回值 param1 33 执行命令id返回值 param2 0或1 是否执行成功返回值 param3 失败代码失败代码列表0 无异常1 无法初始化无人机飞行控制2 获取无人机控制权失败3 创建飞行线程失败

# 经纬度飞行停止

### COMMAND_CANCEL 80

| Field Name | Type | Values | Description |
| --- | --- | --- | --- |

| command | uint16_t | MAV_CMD | Command ID (of command to cancel). |
| --- | --- | --- | --- |

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()
#command_cancel

        def
 
cancel
()
:

            master.mav.command_cancel_send(
        int(
1e3
 * (time.time() - boot_time)),  
# ms since boot

                command=
33

            )

        cancel()

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE返回值 param1 33 执行命令id返回值 param2 0或1 是否执行成功返回值 param3 失败代码失败代码列表0 无异常1 无法初始化无人机飞行控制2 获取无人机控制权失败3 创建飞行线程失败

# 飞行控制

### 根据命令设置不同飞行状态以及目标

### SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED 84

| time_boot_ms | uint32_t | ms |  | Timestamp (time since system boot). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| target_system | uint8_t |  |  | System ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| target_component | uint8_t |  |  | Component ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| coordinate_frame | uint8_t |  | MAV_FRAME | 坐标系配置 支持机体坐标系以及NED坐标系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| type_mask | uint16_t |  | POSITION_TARGET_TYPEMASK | Bitmap决定使用什么方式控制飞行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| x | float | m |  | X坐标(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| y | float | m |  | Y坐标(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| z | float | m |  | Z坐标(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| vx | float | m/s |  | X速度(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| vy | float | m/s |  | Y速度(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| vz | float | m/s |  | Z速度(NED坐标系) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| afx | float | m/s/s |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| afy | float | m/s/s |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| afz | float | m/s/s |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| yaw | float | rad |  | 角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| yaw_rate | float | rad/s |  | 角速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### type_mask参数说明

| Value | Name | Description |
| --- | --- | --- |

| 1 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_X_IGNORE | Ignore position x |
| --- | --- | --- |

| 2 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_Y_IGNORE | Ignore position y |
| --- | --- | --- |

| 4 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_Z_IGNORE | Ignore position z |
| --- | --- | --- |

| 8 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_VX_IGNORE | Ignore velocity x |
| --- | --- | --- |

| 16 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_VY_IGNORE | Ignore velocity y |
| --- | --- | --- |

| 32 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_VZ_IGNORE | Ignore velocity z |
| --- | --- | --- |

| 64 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_AX_IGNORE | Ignore acceleration x |
| --- | --- | --- |

| 128 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_AY_IGNORE | Ignore acceleration y |
| --- | --- | --- |

| 256 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_AZ_IGNORE | Ignore acceleration z |
| --- | --- | --- |

| 512 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_FORCE_SET | Use force instead of acceleration |
| --- | --- | --- |

| 1024 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_IGNORE | Ignore yaw |
| --- | --- | --- |

| 2048 | POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_RATE_IGNORE | Ignore yaw rate |
| --- | --- | --- |

coordinate_frame 为机体坐标系参数
目前设置为两个参数
MAV_FRAME_LOCAL_NED 大地坐标系(NED坐标)
MAV_FRAME_BODY_FRD 机体坐标系(遵循右手定则)

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 84 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码
失败代码列表
0 无异常
1 无法初始化无人机飞行控制
2 获取无人机控制权失败
3 未知坐标系
4 销毁FRU坐标系移动线程失败
5 销毁NED坐标系移动线程失败
6 创建FRU坐标系移动线程失败
7 创建NED坐标系移动线程失败

### python测试脚本

import time
from pymavlink import mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        
        def
 
ready
()
:
    master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_TAKEOFF,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        
        def
 
fly
()
:
    
# test pos mod use ned frame

            print(
'test pos mod use ned frame'
)
    master.mav.set_position_target_local_ned_send(
        int(
1
e3 * (time.time() - boot_time)),  
# ms since boot

                master.target_system,
        master.target_component,
        coordinate_frame=mavutil.mavlink.MAV_FRAME_LOCAL_NED,
        type_mask=(
            
# mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_X_IGNORE |

                    
# mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_Y_IGNORE |

                    
# mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_Z_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VX_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VY_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VZ_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AX_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AY_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AZ_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_FORCE_SET 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_RATE_IGNORE
        ),
        x=
10
, y=
10
, z=-
10
,
        vx=
0
, vy=
0
, vz=
0
,
        afx=
0
, afy=
0
, afz=
0
,
        yaw=
0
, yaw_rate=
0

            )

            
# test yaw rate mod

            time.sleep(
10
)
    print(
'test yaw rate mod'
)
    master.mav.set_position_target_local_ned_send(
        int(
1
e3 * (time.time() - boot_time)),  
# ms since boot

                master.target_system,
        master.target_component,
        coordinate_frame=mavutil.mavlink.MAV_FRAME_LOCAL_NED,
        type_mask=(
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_X_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_Y_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_Z_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VX_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VY_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VZ_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AX_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AY_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AZ_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_FORCE_SET |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_IGNORE
            
# mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_RATE_IGNORE

                ),
        x=
0
, y=
0
, z=
0
,
        vx=
0
, vy=
0
, vz=
0
,
        afx=
0
, afy=
0
, afz=
0
,
        yaw=
0
, yaw_rate=
90

            )

            
# test velocity mod fru mod

            time.sleep(
10
)
    print(
'test velocity mod fru mod'
)
    x = 
0

            
while
 x < 
200
:
        master.mav.set_position_target_local_ned_send(
            int(
1
e3 * (time.time() - boot_time)),  
# ms since boot

                    master.target_system,
            master.target_component,
            coordinate_frame=mavutil.mavlink.MAV_FRAME_BODY_FRD,
            type_mask=(
                mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_X_IGNORE 
|
                mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_Y_IGNORE |

                        mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_Z_IGNORE 
|
                # mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VX_IGNORE |

                        
# mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VY_IGNORE |

                        
# mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VZ_IGNORE |

                        mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AX_IGNORE 
|
                mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AY_IGNORE |

                        mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AZ_IGNORE 
|
                mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_FORCE_SET |

                        mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_IGNORE 
|
                mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_RATE_IGNORE
            ),
            x=0, y=0, z=0,
            vx=5, vy=0, vz=-5,
            afx=0, afy=0, afz=0,
            yaw=0, yaw_rate=0)
        x += 1
        time.sleep(0.25)
        print('----------------' + str(x))

            # test yaw mod
    time.sleep(10)
    print('test yaw mod')
    master.mav.set_position_target_local_ned_send(
        int(1e3 * (time.time() - boot_time)),  # ms since boot
        master.target_system,
        master.target_component,
        coordinate_frame=mavutil.mavlink.MAV_FRAME_LOCAL_NED,
        type_mask=(
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_X_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_Y_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_Z_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VX_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VY_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VZ_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AX_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AY_IGNORE 
|
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AZ_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_FORCE_SET 
|
            # mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_IGNORE |

                    mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_RATE_IGNORE
        ),
        x=
0
, y=
0
, z=
0
,
        vx=
0
, vy=
0
, vz=
0
,
        afx=
0
, afy=
0
, afz=
0
,
        yaw=-
110
, yaw_rate=
0

            )

        
        def
 
land
()
:
    master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_LAND,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        
        ready()
time.sleep(
10
)
fly()
time.sleep(
10
)
land()

当不忽略x,y,z时 此命令为位置飞行当不忽略vx,vy,vz时 此命令为速度飞行当不忽略yaw时 此命令为角度设置当不忽略yaw_rate时 此命令为角速率命令

# 设置云台角度

### GIMBAL_MANAGER_SET_PITCHYAW 287

| Field Name | Type | Units | Values | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| target_system | uint8_t |  |  | System ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| target_component | uint8_t |  |  | Component ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| flags | uint32_t |  |  | 512 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| gimbal_device_id | uint8_t |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| pitch | float | deg |  | 俯仰角(正值向上, 负值向下, ). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回command = MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE
返回值 param1 33 执行命令id
返回值 param2 0或1 是否执行成功
返回值 param3 失败代码
失败代码列表
0 无异常
1 无法初始化云台控制
2 无法设置云台模式
3 云台到达限位
4 云台无法执行命令

### python测试脚本

import
 time
# Import mavutil

        from
 pymavlink 
import
 mavutil

        # Create the connection

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
# Wait a heartbeat before sending commands

        master.wait_heartbeat()

        def
 
look_at
(pitch)
:

            master.mav.gimbal_manager_set_pitchyaw_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.GIMBAL_MANAGER_FLAGS_RC_MIXED,
        
1
,
        pitch,
        
0
,
        
0
,
0
)

        # make camera up and down

        look_at(
10
)
time.sleep(
5
)
look_at(
-10
)

gimbal_device_id 为1时为固定角度旋转gimbal_device_id 为2时为速度旋转 角度以10hz频率发送gimbal_device_id 为3时为云台回中gimbal_device_id 为4时为云台绝对角度控制范围为 -90 到 45 单位deg

# 下视推流以及停止下视推流

### MAV_CMD_VIDEO_START_STREAMING 2502

param1 0 开启下视推流
param1 1关闭下视推流

### python测试脚本

import
 time
from
 pymavlink 
import
 mavutil

        timestamp = int(time.time() * 
1000
)
millis = int(time.time() * 
1000
)

        master = mavutil.mavlink_connection(
'udpin:0.0.0.0:14550'
)
master.wait_heartbeat()
boot_time = time.time()

        def
 
pushDown
()
:

            master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_VIDEO_START_STREAMING,
        
0
,
        
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0
, 
0

            )

        pushDown()
while
 
True
:
    msg = master.recv_match()
    
if
 
not
 msg:
        
continue

            
if
 msg.get_type() == 
'COMMAND_LONG'
:
        print(
"\n\n*****Got message: %s*****"
 % msg.get_type())
        print(
"Message: %s"
 % msg)
        print(
"\nAs dictionary: %s"
 % msg.to_dict())

# 视频流获取

运行mavlink_demo

IP地址为192.168.28.221:5600
视频格式为h264视频流

# 视频流接收脚本示例

### 环境需要安装opencv和gstreamer

### Ubuntu20.04安装gstreamer

sudo apt 
install
 libgstreamer1
.0
-dev libgstreamer-plugins-base1
.0
-dev
sudo apt-
get
 
install
 libgtk
-3
-dev
pkg-config 
--modversion gtk+-3.0

### Ubuntu20.04安装opencv

sudo
 apt install libopencv-dev

### 主视频流接收并转换为opencv的cv mat

#include <gst/gst.h>

        #include <gst/video/video.h>

        #include <opencv2/opencv.hpp>

        
        static
 GstFlowReturn on_new_sample_from_sink(GstElement *sink, gpointer data) {  
    GstSample *sample = nullptr;  
    GstBuffer *buffer = nullptr;  
    GstMapInfo map;  
    cv::Mat frame;  

            g_signal_emit_by_name(sink, 
"pull-sample"
, &sample);  
    
if
 (sample) {  
        buffer = gst_sample_get_buffer(sample);  
        gst_buffer_map(buffer, &map, GST_MAP_READ);  

                GstCaps *caps = gst_sample_get_caps(sample);
        
if
 (caps) {
            GstVideoInfo info;
            
if
 (gst_video_info_from_caps(&info, caps)) {
                gint width = info.width;
                gint height = info.height;
                gint stride = GST_VIDEO_INFO_PLANE_STRIDE(&info, 
0
);

                        
// 创建Y分量

                        cv::Mat yPlane(height, width, CV_8UC1, map.data, stride);

                        
// 获取U和V分量的起始地址

                        gpointer uPlane = (guchar*)map.data + stride * height;
                gpointer vPlane = uPlane + (stride * height / 
4
);

                        
// 创建U和V分量

                        cv::Mat uPlaneMat(height / 
2
, width / 
2
, CV_8UC1, (void*)uPlane, stride / 
2
);
                cv::Mat vPlaneMat(height / 
2
, width / 
2
, CV_8UC1, (void*)vPlane, stride / 
2
);

                        
// 将YUV420P转换为BGR

                        cv::Mat bgrFrame(height, width, CV_8UC3);
                cv::cvtColor(cv::Mat(height * 
3
 / 
2
, width, CV_8UC1, map.data, stride), bgrFrame, cv::COLOR_YUV2BGR_I420);

                        
// 现在bgrFrame包含了转换后的BGR图像

                        
// 你可以保存或显示bgrFrame

                        
// 例如保存为图片

                        
static
 int frame_count = 
0
;
                std::string filename = 
"frame_"
 + std::to_string(frame_count) + 
".png"
;
                cv::imwrite(filename, bgrFrame);
                frame_count++; 
// 增加帧计数，以便为下一帧生成不同的文件名

                    }
        }

                gst_buffer_unmap(buffer, &map);  
        gst_sample_unref(sample);  
    }  

            
return
 GST_FLOW_OK;  
}

        static
 gboolean bus_call(GstBus *bus, GstMessage *msg, gpointer data)
{
    GMainLoop *loop = (GMainLoop *)data;

            
switch
 (GST_MESSAGE_TYPE(msg))
    {
    
case
 GST_MESSAGE_EOS:
        g_print(
"End of stream\n"
);
        g_main_loop_quit(loop);
        
break
;
    
case
 GST_MESSAGE_ERROR:
    {
        gchar *debug;
        GError *error;

                gst_message_parse_error(msg, &error, &debug);
        g_printerr(
"Error: %s\n"
, error->message);
        g_error_free(error);
        g_free(debug);

                g_main_loop_quit(loop);
        
break
;
    }
    
default
:
        
break
;
    }

            
return
 
TRUE
;
}

        int main(int argc, char *argv[])
{
    gst_init(&argc, &argv);

            GstElement *pipeline = gst_parse_launch(
"udpsrc uri=udp://192.168.17.51:5600 ! application/x-rtp, media=video, clock-rate=90000, encoding-name=H264 ! rtph264depay ! avdec_h264 ! videoconvert ! videoscale ! appsink name=sink emit-signals=true"
, 
NULL
);
    GstElement *sink = gst_bin_get_by_name(GST_BIN(pipeline), 
"sink"
);

            g_signal_connect(sink, 
"new-sample"
, G_CALLBACK(on_new_sample_from_sink), 
NULL
);

            GstBus *bus = gst_element_get_bus(pipeline);
    GMainLoop *loop = g_main_loop_new(
NULL
, 
FALSE
);

            gst_bus_add_watch(bus, bus_call, loop);

            gst_element_set_state(pipeline, GST_STATE_PLAYING);
    g_main_loop_run(loop);

            gst_element_set_state(pipeline, GST_STATE_NULL);
    gst_object_unref(bus);
    gst_object_unref(pipeline);
    g_main_loop_unref(loop);

            
return
 
0
;
}

运行命令g++ -o video_stream video_stream.cpp pkg-config --cflags --libs gstreamer-1.0 pkg-config --cflags --libs gstreamer-video-1.0 pkg-config --cflags --libs opencv4

### 下视视频流获取并转换为opencv的cv mat

#
include
 
<gst/gst.h>

        #
include
 
<gst/video/video.h>

        #
include
 
<opencv2/opencv.hpp>

        
        static
 GstFlowReturn 
on_new_sample_from_sink
(GstElement *sink, gpointer data)
 
{  
    GstSample *sample = 
nullptr
;  
    GstBuffer *buffer = 
nullptr
;  
    GstMapInfo 
map
;  
    cv::Mat frame;  

            g_signal_emit_by_name(sink, 
"pull-sample"
, &sample);  
    
if
 (sample) {  
        buffer = gst_sample_get_buffer(sample);  
        gst_buffer_map(buffer, &
map
, GST_MAP_READ);  

                GstCaps *caps = gst_sample_get_caps(sample);
        
if
 (caps) {
            GstVideoInfo info;
            
if
 (gst_video_info_from_caps(&info, caps)) {
                gint width = info.width;
                gint height = info.height;
                gint stride = GST_VIDEO_INFO_PLANE_STRIDE(&info, 
0
);

                        
// 创建灰度图

                        cv::
Mat 
grayFrame
(height, width, CV_8UC1, 
map
.data, stride)
;

                        
// 将灰度图转换为BGR

                        cv::
Mat 
bgrFrame
(height, width, CV_8UC3)
;
                cv::cvtColor(grayFrame, bgrFrame, cv::COLOR_GRAY2BGR);

                        
// 现在bgrFrame包含了转换后的BGR图像

                        
// 你可以保存或显示bgrFrame

                        
// 例如保存为图片

                        
static
 
int
 frame_count = 
0
;
                
std
::
string
 filename = 
"frame_"
 + 
std
::to_string(frame_count) + 
".png"
;
                cv::imwrite(filename, bgrFrame);
                frame_count++; 
// 增加帧计数，以便为下一帧生成不同的文件名

                    }
        }

                gst_buffer_unmap(buffer, &
map
);  
        gst_sample_unref(sample);  
    }  

            
return
 GST_FLOW_OK;  
}

        static
 gboolean 
bus_call
(GstBus *bus, GstMessage *msg, gpointer data)

        {
    GMainLoop *loop = (GMainLoop *)data;

            
switch
 (GST_MESSAGE_TYPE(msg))
    {
    
case
 GST_MESSAGE_EOS:
        g_print(
"End of stream\n"
);
        g_main_loop_quit(loop);
        
break
;
    
case
 GST_MESSAGE_ERROR:
    {
        gchar *debug;
        GError *error;

                gst_message_parse_error(msg, &error, &debug);
        g_printerr(
"Error: %s\n"
, error->message);
        g_error_free(error);
        g_free(debug);

                g_main_loop_quit(loop);
        
break
;
    }
    
default
:
        
break
;
    }

            
return
 TRUE;
}

        int
 
main
(
int
 argc, 
char
 *argv[])

        {
    gst_init(&argc, &argv);

            GstElement *pipeline = gst_parse_launch(
"udpsrc uri=udp://192.168.17.51:5700 ! application/x-rtp, media=video, clock-rate=90000, encoding-name=H264 ! rtph264depay ! avdec_h264 ! videoconvert ! videoscale ! appsink name=sink emit-signals=true"
, 
NULL
);
    GstElement *sink = gst_bin_get_by_name(GST_BIN(pipeline), 
"sink"
);

            g_signal_connect(sink, 
"new-sample"
, G_CALLBACK(on_new_sample_from_sink), 
NULL
);

            GstBus *bus = gst_element_get_bus(pipeline);
    GMainLoop *loop = g_main_loop_new(
NULL
, FALSE);

            gst_bus_add_watch(bus, bus_call, loop);

            gst_element_set_state(pipeline, GST_STATE_PLAYING);
    g_main_loop_run(loop);

            gst_element_set_state(pipeline, GST_STATE_NULL);
    gst_object_unref(bus);
    gst_object_unref(pipeline);
    g_main_loop_unref(loop);

            
return
 
0
;
}

运行命令g++ -o down_stream down_stream.cpp pkg-config --cflags --libs gstreamer-1.0 pkg-config --cflags --libs gstreamer-video-1.0 pkg-config --cflags --libs opencv4

# QGC遥控

# 三方遥控

### 第三方遥控

| 遥控器参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | H12PRO | 通道数 | 12 |
| 工作电压 | 4.2V | 射频功率 | 17.5dBm |
| 频段 | 2.400-2.483GHz | 跳频 | OFDM跳频 |
| 升级 | APP在线升级 | 重量 | 660克 |
| 尺寸 | 190*152*94毫米 | 电池 | 10000mA/H |
| 续航时间 | 6-20小时 | 充电接口 | TYPE-C |
| 调制方式 | CCK,DQPSK,DBPSK | 传输速率 | 6.5-144Mbps |
| 发射功率 | 2.4G: 16.0±1.5dBm&<-15dB@11b 11Mbps;14.0±1.5dBm&<-25dB@11g 54Mbps13.0±1.5dBm&<-28dB@11n-HT20-2.4G-MCS7;13.0±1.5dB- m&<-28dB@11n-HT40-2.4G-MCS7 |  |  |
| 接收机灵敏度 | 2.4G:1Mbps:-94dBm@PER<8%;11Mbps:-85dBm@PER<8% 54Mbps:-70dBm@PER<10%;HT40-MCS7-2.4G:65dBm@PER<10% |  |  |
| 传输距离 | 空旷地对空：6-10KM 空旷地面：1.2-1.5KM 室内3~4堵墙：30m |  |  |

### 遥控器介绍

| 序号 | 注解 | 序号 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4G 4dBm天线 | 11 | 右摇杆X2、Y2 |
| 2 | 拨动三段开关/飞行模式 | 122 | 按键D（暂无功能） |
| 3 | 波轮G（暂无功能） | 13 | 波轮H（暂无功能） |
| 4 | 按键C（暂无功能） | 1414 | 拨动三段开关（暂无功能） |
| 5 | 左摇杆X1、Y1 | 15 | 防尘塞 |
| 6 | 显示屏 | 16 | SIM卡接插口 |
| 7 | 喊话MIC | 17 | Type-C充电口 |
| 8 | 按键A（暂无功能） | 18 | 4pin网口 |
| 9 | 开关机按键 | 19 | 暂无功能 |
| 1010 | 按键B（暂无功能） |  |  |

### 遥控器网口外接

第三方地面站软件网口（如上表“18”）配置

打开电脑设置->点击适配器->选择以太网->选择IPV4协议->选择自定义IP地址->按图中的方式输入->点击确认(见下图）

# QGC地面站

### QGC地面站

（1）打开电脑 QGC，选择Application Settings

（2）选择通讯连接，添加连接方式

（3）自定义名字，选择UDP，端口号为14550

（4）选择建立的连接方式，点击连接

（5）星型组网方案
多机协同MESH及星型冗余方案——6台机器人（3台无人机，3台无人车）

# 共享图传

### 共享图传

按照上述连接遥控器与电脑后，下载软件VLC来显示图像

（1）打开电脑VLC软件，在媒体中选择网络串流

（2）在网络 URL 的输入栏中，输入 rtsp://192.168.144.108:554/stream=0 后点击播放

# 通信技术

## 星型组网（有中心组网）

### 星型组网示意图

### 星型自组网技术特点

- 传输距离通视条件下，最远17km。

- 视频接口：网口。

- 调制方式:OFDM。

- 数据接口：UART（TTL）。

- 工作频率：800MHz/1.4GHz/2.4GHz，用户可设置。

- 工作模式：自主配置为：点对点模式；中继模式（点对多点），最大节点数16个。

- 跳频/定频：定频模式（用户可固定频点）；跳频模式，自动避开干扰频段。

- 工作带宽：3/5/10/20MHz。

- 传输速率：30Mbps。

- 最大发射功率：25dBm。

- 工作温度：-20℃～+75℃。

### 星型组网技术参数

| 项目 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |

| 射频 | 频率 | 806-826MHz；1427.9-1447.9MHz；2401.5-2481.5MHz |
| --- | --- | --- |

| 发射功率 | 2.4G/1.4G/800M20-25dBm±2dBm |
| --- | --- |

| 灵敏度 | 2.4G:10Mbps-102dBm；5MHz-104dBm；3MHz-106dBm |
| --- | --- |

1.4G：10Mbps-103dBm；5MHz-106dBm；3MHz-108dBm

800M:10Mbps-103dBm；5MHz-106dBm；3MHz-108dBm

| 接口 | 以太网口 | RJ45*3 |
| --- | --- | --- |

| UART | UART(Data)*1；UART(Config)*1 |
| --- | --- |

| USB | USB*1 |
| --- | --- |

| 电源 | 电源输入 | -20℃～+75℃ |
| --- | --- | --- |

| 整机功率 | 最大峰值功率 | 小于10W（发射功率分为1W,2W,5W） |
| --- | --- | --- |

| 传输模式 | 天线 | 双天线：主天线收发模式，辅助天线接收模式（1.5dbi\5dbi\7dbi；全向，方向可选） |
| --- | --- | --- |

| 信道带宽 | 800M/1.4GHz/2.4GHz | 1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/20MHz |
| --- | --- | --- |

| 性能 | 速率 | 速率可配置/支持高达30Mbps |
| --- | --- | --- |

| 距离 | 800m-17km，无人机实测最远传输17km/1080P图像 |
| --- | --- |

| 时延 | 数据传输时延 | 空口延迟=15ms |
| --- | --- | --- |

| 开机时延 | <15s上电-建链完成 |
| --- | --- |

| 命令接口 | WEB配置 | 支持web页面配置管理 |
| --- | --- | --- |

| 温度范围 | 存储温度 | -40℃～+85℃ |
| --- | --- | --- |

| 工作温度 | -20℃～+75℃ |
| --- | --- |

| 湿度 | 存储湿度 | 5%～95% |
| --- | --- | --- |

### 星型组网实物-EC-Orin-NX系列-M3

### 星型组网实物-EC-Orin-NX系列-M30

### 星型组网实物-EC-Orin-NX系列-M300/M350

## MESH组网（无中心组网）

### MESH组网示意图

### MESH自组网技术特点

- 无需架设中心站及复杂系统配置现场开机上电后自动组网，“秒级”即可展开通联；

- 任意拓扑、多跳接力、中继转发；

- 可灵活配置各节点的逻辑属性；

- 目前同频组网可支持≥32个节点互连；

- 信道采用AES加密；

- 系统数据带宽峰值为90Mbps；

- 抗干扰能力强、频谱效率高、传输距离远、抗衰落能力、绕射能力强。

### MESH组网技术参数

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |

| 通信频率 | 1407~1497MHz，1MHz步进可调 |
| --- | --- |

| 网络规模 | 单频支持40个节点 |
| --- | --- |

| 发射功率 | 230dBm（21W），1dBm步进可调 |
| --- | --- |

| 带宽模式 | 5/10/20MHz |
| --- | --- |

| 调制方式 | 多载波TDD-COFDM |
| --- | --- |

| 载波调制 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM（自适应或固定式） |
| --- | --- |

| 接收灵敏度 | -98dBm@10MHz |
| --- | --- |

| 通信距离 | 30km（地空/空空视距），8km（地地视距） |
| --- | --- |

| 通信速率 | 峰值90Mbps（自适应） |
| --- | --- |

| 传输时延 | 单跳约2ms |
| --- | --- |

| 多跳能力 | 视频可达4跳 |
| --- | --- |

| 启动时间 | ≤25S |
| --- | --- |

| 入网时间 | 小于1秒 |
| --- | --- |

| 路由切换 | 小于1秒 |
| --- | --- |

| 数据接口 | 网口x1，RS232x2（选配） |
| --- | --- |

| 整机功耗 | 6~12W，待机6W，接收8W，满负载发送12W |
| --- | --- |

| 工作温度 | -40~+80℃ |
| --- | --- |

# 应用案例

## 自组网编队

4台无人机自组网编队，使用QGC做无人机实时动态显示。

你的浏览器不支持HTML5视频

## Ubuntu桌面推流到遥控器

你的浏览器不支持HTML5视频
你的浏览器不支持HTML5视频

# 参考文献

- [1]大疆PSDK环境文档,https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-tutorial/cn/quick-start/config-develop-environment.html